CHUYÊN ĐỀ

HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

- Trong mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở thuần (R), cuộn dây thuần cảm (L) và tụ điện (C) mắc nối tiếp.

Điện áp: u= U0cos⁡(ωt+φu)(V)

Dòng điện: i= I0cos⁡(ωt+φi)(A)

- Tần số góc riêng của mạch: ω0=1LC

- Khi điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số góc ω= ω0 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Suy ra: ZL=ZC→ ωL=1ωC→ω2LC=1                        ω=1LC

L=1ω2C

C=1ω2L

II. HỆ QUẢ CỦA CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

- Tổng trở

Z= R2+(ZL-ZC)2	Khi ZL=ZC→Zmin=R

- Dòng điện hiệu dụng

I= UZ→Imax=UZmin=UR

3. Điện áp hiệu dụng

+ ZL=ZC → UL=UC→ULCmin=0

+ UR=I.R →  URmax=Imax.R=U

+ L biến thiên UCmax= UZCR Khi L=1ω2C

+ C biến thiên ULmax= UZLR Khi C=1ω2L

4. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện:

φ=0→φu=φi

5. Hệ số công suất và công suất

+ Hệ số công suất: cosφ= RZ→(cosφ)max =1

+ Công suất: P=UIcosφ → PmaxCH=UI=U2R

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều u= U0cos⁡(2πft+φu)(V), có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0  là

A. f0=12πLC		B. f0=1πLC		C. f0=2πLC		D. f0=2πLC

HD: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì ω=ω0=1LC

Mà ω=2πf	→	f0= ω02π= 12πLC	 → 	Chọn A

Câu 2: Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khi đoạn mạch xảy ra cộng hưởng điện. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại.

B. Dòng điện trong mạch biến đổi cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch

C. Tổng trở trong mạch đạt giá trị cực đại	D. Hệ số công suất của mạch đạt cực đại

Câu 3: Khi nói về hệ số công suất cosφ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

A. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 < cosφ < 1.

B. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cosφ = 0.

C. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ = 0.

D. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì cosφ = 1.

Câu 4: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u = Uocost(V) với Uo không đổi. Nếu ωL-1ωC=0 thì phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại.

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở luôn bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây .

C. Công suất toả nhiệt trên điện trở R đạt giá trị cực đại.

D. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở thuần đạt cực đại.

2. Mức độ thông hiểu

Câu 1(Câu 27, mã 202 – THPTQG - 2020): Đặt điện áp xoay chiều u U cos100t (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì có cộng hưởng điện. Biết cuộn cảm có cảm kháng 20 . Điện dung của tụ điện có giá trị là

A. 0,064 F 		B. 1,59.10-4 F 		C. 5,0. 10-4 F 		D. 0,20 F

HD:Khi xảy ra cộng hưởng điện thì: ZC= ZL= 20   →C=1ωZC=1,59.10-4 F		 → Chọn B

Câu 2(Đề tham khảo 2019): Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 2 A.			B. 2A.		C. 2 A.			D. 1A.

HD:Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng: I=Imax=UR

Theo bài ra: U0=200V → U = U02= 2002=1002

→ I=Imax=UR = 1002100= 2 A 	 → 	Chọn B

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4π H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng

A. 150 V.		B. 160 V.			C. 100 V.		D. 250 V.

HD: Khi C biến thiên để UL đạt cực đại thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng

→ ULmax=U.ωL R   = 120.100π.0,430π=  160V 	 → 	Chọn B

3. Mức độ vận dụng

Câu 1(Câu 34 – Đề tham khảo năm 2021): Đặt điện áp u = 802cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C đến giá trị Co để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 60 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện trở là

A. 100 V.  		B. 80 V.  		C. 140 V.  			D. 70 V.

HD: Khi C = Co thì UL đạt max →xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

→ UL = UC = 60V  và UR = U = 80V

→ ULR= UR2+UL2 = 100V		 → 	Chọn A

Câu 2(Đề tham khảo 2020): Cho đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R = 50Ω và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Khi đặt vao hai đầu đoạn mạch AB điện áp u=1002cos⁡(100πt)(V) (t tính bằng s) thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa L và R có biểu thức uLR=2002cos⁡(100πt + π3)(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 400W.		B. 100W.		C. 300W 		D. 200W

HD: Ta có: u = uLR+ uC →uC=u -uLR

Chuyển hệ tính của máy tính cầm tay sang hệ CMPLX.

Ta có: uC=1002∠0 -2002∠π3=245∠(-π2)	→ uC=245cos⁡(100πt - π2)(V)

So sánh ta thấy uC trễ pha hơn u góc π2 →  i và u cùng pha. Mạch xảy ra cộng hưởng.

Khi đó: P=  Pmax= U2R   = 100250=  200W	→ Chọn D

4. Mức độ vận dụng cao

Câu 1: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 200V-50 Hz. Điều chỉnh L để L= CR26,25 và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc π/2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm khi đó là

A. 40 V.             	B. 100 V.           	C. 50 V.                	D. 80V.

HD: Theo bài ra điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc π/2. Vậy mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Khi đó: UR = U = 200V và ZC=ZL

Theo bài ra  L= CR26,25  → LC= R26,25 →ωLωC = R26,25 	→ZL.ZC=R26,25 → ZL2=R26,25 	→ UL2=UR26,25

→ UL= UR2,5= 2002,5=80V 		→	Chọn D

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Cho dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi

A.  		B.  			C.  	D.

Câu 2: Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch R, L, C nối tiếp xảy ra khi

A. . 		B. . 		C. .		D. .

Câu 3: Đặt điện áp u = U0cos(2πft) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp  tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở?

A. Thay đổi C để URmax.		B. Thay đổi R để UCmax.

C. Thay đổi L để ULmax.		D. Thay đổi f để UCmax.

Câu 4: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện tức thời  trong mạch cùng pha với

A.  điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.     B.  điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C.  công suất tiêu thụ tức thời trên mạch .               D.  điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

Câu 5: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy 4π2f2LC = 1. Khi thay đổi R thì.

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở thay đổi.		B. tổng trở của mạch vẫn không đổi.

C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.			D. hệ số công suất trên mạch thay đổi.

Câu 6: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC thì

A. Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp giữa hai bản tụ điện.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần giữa hai đầu cuộn cảm bằng nhau.

Câu 7:(Câu 11 – Đề tham khảo 2021 - Bộ GD&ĐT)Đặt điện áp xoay chiều u=U2cosωt (U>0) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó là

A. I = ULC  		B. I = UC		C. I = UR 		D. I = UL

Câu 8: Mạch R, L, C nối tiếp u = 2202 cos(ωt) V và ω có thể thay đổi được. Điện áp hiệu dụng hai đầu R khi biểu thức dòng điện có dạng i = Iocos(ωt):

A. 2202 V            	B. 220V              	C. 110V              	D. 1102 V

2. Mức độ thông hiểu

Câu 9: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện một lượng nhỏ và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Điện áp ở hai đầu điện trở giảm. 	B. Điện áp ở hai đầu tụ giảm.

C. Cảm kháng của cuộn dây tăng, điện áp ở hai đầu cuộn dây thay đổi.

D. Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng của cuộn dây tăng, điện áp ở hai đầu cuộn dây không đổi.

Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp R=50Ω; L=2/πH; u=2202cos(100πt)V. Tụ điện có C thay đổi được. Xác định C để điện áp cùng pha với cường độ dòng điện:

A. C = 10-4/π F	B. C = 2.10-4/π F	C. C = 10-4/3π F	D. C = 10-4/2π F

Câu 11: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết L, C không đổi và tần số dòng điện thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f1 thì ZL = 50 Ω và ZC = 100 Ω. Tần số f của dòng điện ứng với lúc xảy ra cộng hưởng điện có giá trị

A. f = 2f1.	B. f =2f1. 	C. f = f1.	D. f = 0,5f1.

Câu 12: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R, L, C không đổi và tần số dòng điện thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f = 50Hz thì ZL = 50Ω và ZC = 200Ω. Tần số f0 của dòng điện ứng với lúc xảy ra cộng hưởng điện có giá trị là

A. 150Hz.		B. 200Hz.			C. 100Hz.		D. 25Hz.

Câu 13: Mạch điện không phân nhanh gồm biến trở R = 100Ω, cuộn thuần cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ghép mạch vào nguồn có u = 220√2cos(100πt)V. Thay đổi C để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR = 220V. Biểu thức nào sau đây đúng cho cường độ dòng điện:

A. i = √2cos(100πt)A			B. i = cos(100πt + π/2)A

C. i = √2cos(100πt - π/2)A 		D. i = cos(100πt + π)A

Câu 14: Đặt hiệu điện thế xoay chiều có f  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch điện R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó, có R = 50Ω, L = H và C = mF. Để  thì tần số bằng

A. 60 Hz.	B. 50 Hz. 		C. 55 Hz. 	   	D. 40 Hz

Câu 15: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25Ω và dung kháng của tụ là 100Ω. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

A. 0 V.                 B. 120 V.             C. 240 V.               D. 60 V.

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch điện gồm  R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Cho R = 50Ω, L = 16πH và C = 1024πmF. Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt giá trị cực tiểu thì tần số f bằng

A.  60 Hz.     	 B.  50 Hz. 		C.  55 Hz. 	   D.  40 Hz

Câu 17: Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là  ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực đại. Biết  Độ tự cảm L có giá trị

A.  	B.  	C.  	D.

Câu 18: Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm R = 110Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi đó uL = 110√2cos(100πt + π/2)V. Công suất tiêu tụ của mạch bằng:

A. 200W                   B. 440W                C. 100W                D. 300W

3. Mức độ vận dụng

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi, mắc nối tiếp. Nếu thay đổi điện dung C từ 200/π (µF) đến 50/π (µF) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch:

A. giảm.             	B. tăng.                C. cực đại tại C = C2. 		D. tăng rồi giảm.

Câu 20: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì dung kháng gấp bốn lần cảm kháng. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện k lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là U. Giá trị k bằng:

A. 0,5.                    B. 2.               	 C. 4.                	D. 0,25.

Câu 21: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biến đổi được và cuộn dây chỉ có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos(100πt)(V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất

A. 100W.	B. 120W. 	C. 200W. 	D. 50W

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng ωo thì cảm kháng và dung kháng có giá trị 20 Ω và 80 Ω. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị ω bằng.

A. 2ωo.              	B. 0,25ωo.         	C. 0,5ωo.             D. 4ωo.

Câu 23: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Điện áp giữa hai đầu đoạn AB là. u = Uocosωt (V) thì điện áp trên L là uL = Uocos(ωt + π/3) (V). Muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ bằng:

A. C2 .               	B. 0,75C.            	C. 0,5C.                  D. 2C.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì ULmax bằng

A. 150 V. 		B. 160 V. 	    C. 100 V. 		D. 250 V.

Câu 25: Đặt điện  áp 150 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r, có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại . Lúc này, điện áp hiệu dụng trên tụ bằng

A. 200 V. 	B. 100 V. 	C. 100  V. 	D. 150 V

Câu 26: Đặt điện áp u = 100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với L, R có độ lớn không đổi và C = mF. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 80 W.		B. 50 W.		C. 100 W.              D. 125 W.

Câu 27: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 100; C = 1π.10-4 F. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là uAB = 200cos100t (V). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tìm L để Pmax, Tính Pmax?

A. L = 1πH; Pmax = 200 W.	B. L = 1πH;   Pmax = 100 W.

C. L = 2πH; Pmax = 150 W.	D. L = 2πH; Pmax = 240 W.

Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch, R và C không đổi, L thay đổi được. Khi điều chỉnh L thấy có 2 giá trị của L mạch có cùng cường độ dòng điện hiệu dụng. Hai giá trị này là L1 và L2. Biểu thức nào sau đây đúng ?

A.  	B. 	C. 	D.

Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi  thì hệ số công suất  Khi  thì hệ số công suất là  Khi  thì hệ số công suất là

A. 0,625 	B. 0,874 	C. 0,486 	D. 0,546

Câu 30: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện trở thuần của mạch R = 50Ω. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số f0 thì cường độ dòng điện bằng 1A. Khi tăng tần số của mạch điện lên 2f0 thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,8A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số f0 là:

A. 25 Ω.     		B. 50 Ω.      		C. 37,5 Ω.      		D. 75 Ω.

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi , tần số f thay đổi. Khi thay đổi tần số của mạch điện xoay chiều  mắc nối tiếp, người ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tổng trở của toàn mạch vào tần số như hình bên. Tính công suất của mạch khi xảy ra cộng hưởng

A. . 	B. . 	C. . 	D. .

4. Mức độ vận dụng cao

Câu 32: Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau. mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc lần lượt là ωo và 2ωo. Biết độ tự cảm của mạch 2 gấp ba độ tự cảm của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc là:

A. ωo3             		B. 1,5ωo                      	C. ωo13                 D. 0,5ωo13

56,25

100

0

UrLC(V)

C (mF)

Câu 33:

75

Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Cho C thay đổi người ta thu được đồ thị liên hệ giữa điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây và tụ điện như hình vẽ. Điện trở thuần của cuộn dây bao nhiêu?

A. 50 Ω.			B. 70 Ω.

C. 90 Ω.			D. 56 Ω.

Câu 34: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f = 50Hz. Thay đổi L thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB thay đổi như đồ thị. Nối tắt L thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 40 W. 	    	B. 200 W. 	C. 20 W. 	D. 400 W.

Câu 35:

Đặt điện áp u = Ucost(V)(U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ bên. Khi f = f1 = 40Hz thì điện áp u trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch, hệ số công suất của đoạn mạch AM và đoạn mạch AB lần lượt là 0,8 và 0,5. Khi f = f2 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Tần số f2 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 80Hz	B. 72Hz	C. 86Hz	D. 75Hz